Tableau 1 Programme MIPS à mettre dans la mémoire d’instructions imem.vhd

| Code assembleur | Code machine (à compléter) (contenu de la mémoire ROM d’instructions (imem.vhd) |
| --- | --- |
| main: addi $3, $0, 1 addi $7, $3, 11 and $2, $3, $7 sw $7, 8192($2) add $5, $2, $3 lw $2, 8191($5) To : beq $2, $3, next addi $3, $3, 11 j To next: slt $4, $5, $7 beq $4, $2, around sw $5, 8191($4) around: slt $4, $7, $2 or $4, $3, $2 addi $7, $3, -1 sub $7, $7, $2 lw $2, 8180($3) sw $7, 8180($4) add $3, $0, $5 beq $5, $3, main | 20030001 2067000b 00671024 ac472000 00432820 8ca21fff 08000007 10430002 2063000b 08000007 00a7202a 10820001 ac851fff 00e2202a 00622025 2067ffff 00e23822 8c621ff4 ac871ff4 00051820 10a3ffeb |

Tableau 2 Explication de l’exécution du code assembleur du tableau 1 (25 cycles à compléter).

| Cycle | Instruction | PC(9:2) | Explication | Registre modifié | WriteData* | AluResult (Address) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | addi $3,$0,1 | 0x00 | $3=0+1 | $3=1 | X | 1 |
| 2 | addi $7, $3, 11 | 0x04 | $7=1+11 | $7=12 | X | 12 |
| 3 | and $2, $3, $7 | 0x08 | $2=1 AND 12 | $2=0 | 12 | 0 |
| 4 | sw $7, 8192($2) | 0x0C | M[0 + 8192] = $7 | Aucun | 12 | 8192 |
| 5 | add $5, $2, $3 | 0x10 | $5=0+1 | $5=1 | 1 | 1 |
| 6 | lw $2, 8191($5) | 0x14 | $2 =M[1+8191] | $2=12 | 0 | 8192 |
| 7 | beq $2, $3, next | 0x18 | If($2 == $3) Jump next | Aucun | 1 | 11 |
| 8 | addi $3, $3, 11 | 0x1C | $3 = 1 + 11 | $3=12 | 1 | 12 |
| 9 | j To | 0x20 | Jump to To | $PC=0x18 | X | X |
| 10 | beq $2, $3, next | 0x18 | If($2 == $3) Jump next | $PC=0x24 | 12 | 0 |
| 11 | slt $4, $5, $7 | 0x24 | $4 = ($5 < $7) | $4 = 1 | 12 | 1 |
| 12 | beq $4, $2, around | 0x28 | If($4 == $2) Jump around | Aucun | 12 | -11 |
| 13 | sw $5, 8191($4) | 0x2C | M[1+8191]=$5 | Aucun | 1 | 8192 |
| 14 | slt $4, $7, $2 | 0x30 | $4 = ($7 < $2) | $4 = 0 | 12 | 0 |
| 15 | or $4, $3, $2 | 0x34 | $4 = 12 OR 12 | $4 = 12 | 12 | 12 |
| 16 | addi $7, $3, -1 | 0x38 | $7 = 12 + (-1) | $7 = 11 | 12 | 11 |
| 17 | sub $7, $7, $2 | 0x3C | $7 = 11 - 12 | $7 = -1 | 12 | -1 |
| 18 | lw $2, 8180($3) | 0x40 | $2 = M[8180+12] | $2=1 | 12 | 8192 |
| 19 | sw $7, 8180($4) | 0x44 | M[8180+12]=$7 | Aucun | -1 | 8192 |
| 20 | add $3, $0, $5 | 0x48 | $3 = 0 + 1 | $3=1 | 1 | 1 |
| 21 | beq $5, $3, main | 0x4C | If($5 == $3) Jump main | $PC=0x00 | 1 | 0 |
| 22 | addi $3,$0,1 | 0x00 | $3 = 0 + 1 | $3=1 | 1 | 1 |
| 23 | addi $7, $3, 11 | 0x04 | $7 = 1 + 11 | $7=12 | -1 | 12 |
| 24 | and $2, $3, $7 | 0x08 | $2 = 1 AND 12 | $2=0 | 12 | 0 |
| 25 | sw $7, 8192($2) | 0x0C | M[8192+0] = $7 | Aucun | 12 | 8192 |

* Entrée WriteData de la mémoire de données

** M = Memory